序号

新疆大学软件学院

2024-2025学年第二学期

# 《计算机组成原理与汇编语言程序设计》

# 课程实验报告

学    号：20232501693

姓    名：王安川

班    级：软件23-16

教    师：刘进

时    间：2025 年 4月 13日

- 实验三  全加器

一、实验学时：课堂2学时，课后2学时

二、实验目的

1） 熟悉Logisim软件的使用方法。

2） 掌握四位全加器电路实现方法。

三、实验要求

1） 做好实验预习，复习基本数字逻辑电路的原理，掌握实验元器件的功能特性。

2） 按照实验内容与步骤的要求，独立思考，认真仔细地完成实验。

3） 写出实验报告。

四、实验内容

本次实验使用Logisim软件实现一位全加器，四位串行加法器，四位并行加法器。

四位并行加法器电路图如下：

图2-1 四位并行全加器电路图

请列出上述提到一位全加器，四位串行加法器，四位并行加法器等逻辑表达式，最后在Logisim中实现连线，并测试逻辑是否正确。

五、实验步骤

①全加器

是指对输入的两个二进制数相加（A与B）同时会输入一个低位传来的进位（Cin），得到和数（SUM）和进位（Cout）；一位全加器可以处理低位进位，加数A与B通过异或运算后的结果与加数Cin进行异或运算，即S=A⊕B⊕Cin

- 加数A与B的异或运算结果Sum与进位加数进行与运算，加数A与B进行与运算，两个运算的结果通过或门来组成最后的进位加数结果Cout，真值表如图：

| A | B | Cin | Sum | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 连线：

- 连线测试:

选择0 0 1 和 1 1 1 进行测试：

可以发现，与真值表中对应的数值相同，全加器连线成功。

②四位串行加法器

四位串行加法器是实现两个 4 位二进制数相加的数字电路。它采用串行进位方式，将加法操作逐位进行，每一步只处理一位二进制数的加法，并在必要时产生进位信号 ，低位全加器的进位输出会传递到相邻高位全加器的进位输入。与并行加法器相比，其电路结构相对简单，但运算速度较慢 。

逻辑表达式：

在logisim软件中进行连线，其中，A0、A1、A2、A3分别代表一个二进制四位数的每一位的值，B字母与其定义相同。如下图：

对连线进行测试选择0010（2）  0110（6）这两个数，测试结果是否为1000

结果与预期相符，连线成功

③四位并行加法器：

四位并行加法器是能同时对两个 4 位二进制数进行相加运算的组合逻辑电路 。其核心基于全加器原理，全加器能对两个 1 位二进制数及来自低位的进位进行相加，产生本位和与向高位的进位。四位并行加法器则是将 4 个全加器并行组合，可同时处理 4 位数据的相加。

逻辑表达式:

在logisim进行实现，画出对应的电路图，其中，A0、A1、A2、A3分别代表一个二进制四位数的每一位的值，按照从A0到A3的顺序依次代表四位二进制数从低位到高位的每一位的值。B0、B1、B2、B3分别代表另一个二进制四位数的每一位的值，按照从B0到B3的顺序依次代表四位二进制数从低位到高位的每一位的值。Z0、Z1、Z2、Z3分别代表前两个二进制四位数的和的每一位的值，按照从Z0到Z3的顺序依次代表四位二进制数从低位到高位的每一位的值。C0代表向最低位的进位，C4则代表最高位的进位。

对其进行测试，输入数据，模拟1001+1101，易得结果为0110，并且最高位产生进位1。我们将A0、A3、B0、B2、B3分别置1，我们发现，输出结果为0110，同时，最高位的进位C4为1，说明最高位产生了进位，符合预期，测试正确。

六、实验小结（包括问题和解决办法、心得体会、意见与建议等）

1. 问题与解决办法

在设计四位并行加法器的过程中，我最初在进位连线部分出现了逻辑错误，导致输出结果不符合预期。经过对全加器真值表的仔细分析，我发现是进位信号连接顺序错误，随后我重新整理了加法器之间的连接逻辑，确保每一位的进位正确传递，最终问题得以解决。

此外，在 Logisim 中进行复杂电路连线时，元件较多，界面较为密集，导致部分连接线不清晰、易混淆。为了解决这一问题，我合理排布了器件位置，并使用颜色和注释功能提高了电路的可读性和调试效率。

2. 心得体会

通过本次实验，我不仅掌握了全加器的逻辑实现方式，还加深了对串行和并行加法器工作原理的理解。实验提高了我动手搭建数字电路的能力，也让我体会到了逻辑严谨和细致操作在数字电路设计中的重要性。

| 实验报告等级 |  |
| --- | --- |
| 实验报告成绩 |  |
| 批改时间 |  |